Краткая инструкция по настройке RAID для плат X99-CH8, X99-F8, X10X99-16D, X99 DUAL-F8D серверов и комплектов на их платформе

Настройка и сборка RAID происходит через сам BIOS, с предварительно подключенными SATA-дисками, нажимать комбинацию Ctrl + I и настраивать  через консоль не надо, это вызовет зависание при включении, если вы уже пробовали это cделать то сбросьте БИОС снятием батарейки или замыканием специальных контактов.

- Заходим в BIOS удерживая “Del” и идем в “CSM Configuration”

- Сразу ставим Boot option в UEFI only

- И Storage в UEFI

- Заходим в PCH Configuration

- И далее в PCH SATA Configuration, либо в PCH sSATA Configuration (в зависимости к каким sata-портам подключены ваши диски)

- Выбираем режим RAID

- Сохраняемся по F10, перезагружаемся и заново заходим в BIOS

- Появляется новый пункт меню, идем туда

- Видим наши диски и жмем «Create RAID Volume»

- Выбираем тип рейда, диски нажимая пробел

- И создаем RAID-массив

- Ну и конечно сохраняемся

Если ваш массив не является загрузочным, то скорее всего в вашей ОС необходимо будет поставить драйвера:

https://drive.google.com/file/d/1f0BkLgxsaWYUv7-HWP_JZTNMMnn3UVDf/view?usp=drive_link

После установки драйверов ваш RAID будет в управлении дисками: